数字电路实验三报告

- QuartusII软件基本使用步骤

- 用文本编辑器正确编写源文件，并经modelsim仿真确认该电路设计正确

- 双击打开QuartusII

- 弹出

- 选择第四个选项，点击【OK】，弹出

- 点击【Cancle】

- 新建工程项目

- 点击左上角【File】，选择【New Project Wizard...】

- 填写项目存储路径和工程名，不要出现中文路径

- 添加已存在文件（可选），在【File name】下选择已经存在的工程项目，利用【Add】或【Add all】命令添加文件到新工程，点击【Next】

- 选择设备系列，并在【devices】下选择具体设备型号，这里采用Altera公司的Cyclone IV系列的EP4CE115F29C7型FPGA作为建立工程、代码编译、综合库时使用的库器件，点击【Next】

- 点击【Processing】，选择【Start Compilation】进行编译

- 等待编译完成

- 点击【Tool】，选择【RTL viewer】工具查看电路图结构是否和预期设计一致

- 实验内容

- D_Flip Flop_latch

- verilog代码如下：

- module D_latch(D,Clock,Q);

- input D,Clock;

- output reg Q;

- always @(posedge Clock)

- Q=D;

- endmodule

- testbench测试文件如下：

- `timescale 1ns/1ps

- module tb_D_larch;

- reg D_test;

- reg Clock_test;

- wire Q_test;

- initial

- begin

- Clock_test=0;

- D_test=0;

- #10 D_test=1;

- #40 D_test=0;

- #40 D_test=1;

- #40 D_test=0;

- end

- always #20 Clock_test=~Clock_test;

- D_latch UUT_D_latch(.D(D_test),.Clock(Clock_test),.Q(Q_test));

- endmodule

- 仿真波形如下：

综合电路图如下：

波形分析：

0~20ns内，Clock_test=0，无论D_test怎么变化，都不影响Q_test的值，此时Q_test的值是不确定的，因而为红色；

20ns时刻，Clock_test由0变为1，时钟处于上升沿状态，此时D_test=1，故Q_test变为1；

20~40ns内，Clock_test=1，Q_test=1保持不变；

40ns时刻，Clock_test由1变为0，时钟处于下降沿状态，Q_test=1，保持不变；

40~60ns内，Clock_test=0，Q_test=1保持不变；

60ns时刻，Clock_test由0变为1，时钟处于上升沿状态，此时D_test=0，故Q_test变为0；

因此从波形图可以看出，只有当Clock处于上升沿状态时，Q=D，即将D的值保存起来，其他时刻Q保持不变，因此该电路实现了一款时钟上升沿触发的D寄存器

- 4bBit具有并行加载功能的移位寄存器

- verilog代码如下：

- module shift4(R,L,w,Clock,Q);

- input [3:0]R;

- input L,w,Clock;

- output reg [3:0]Q;

- always @(posedge Clock)

- if(L)

- Q<=R;

- else

- begin

- Q[0]<=Q[1];

- Q[1]<=Q[2];

- Q[2]<=Q[3];

- Q[3]<=w;

- end

- endmodule

- testbench测试文件如下：

- `timescale 1ns/1ps

- module tb_shift4;

- reg [3:0]R_test;

- reg L_test;

- reg w_test;

- reg Clock_test;

- wire [3:0]Q_test;

- initial

- begin

- R_test=4'b0000;

- L_test=1;

- w_test=1;

- Clock_test=0;

- #30 L_test=0;

- #40 w_test=0;

- #40 w_test=1;

- #120 w_test=0;R_test=4'b1110;

- #40 L_test=1;

- #40 L_test=0;

- end

- always #20 Clock_test=~Clock_test;

- shift4 UUT_shift4(.R(R_test),.L(L_test),.w(w_test),.Clock(Clock_test),.Q(Q_test));

- endmodule

- 仿真波形如下：

- 综合电路图如下：

- 波形分析：

- 0~20ns内，Clock_test=0，此时Q_test为随机值；

- 20ns时刻，时钟处于上升沿状态，此时L_test=1，R_test=0，执行并行加载功能，Q_test=R_test=0；

- 此后L_test=0，每隔40ns时钟处于上升沿状态，执行移位功能

- w_test=1，Q_test=4’b1000=8；

- w_test=0，Q_test=4’b0100=4；

- w_test=1，Q_test=4’b1010=a；

- w_test=1，Q_test=4’b1101=d；

- w_test=1，Q_test=4’b1110=e；

- w_test=0，Q_test=4’b0111=7；

- 下一时钟上升沿，L_test=1，R_test=e，执行并行加载功能，Q_test=R_test=e；

- 接着L_test=0，继续执行移位功能

- 综上，该电路实现了一款4bBit具有并行加载功能的移位寄存器。

- 4 bit带复位功能的计数器

- verilog代码如下：

- module count(Resetn,Clock,E,Q);

- input Resetn,Clock,E;

- output reg [3:0]Q;

- always @(posedge Clock)

- if(!Resetn)

- Q<=0;

- else if(E)

- Q<=Q+1;

- endmodule

- testbench测试文件如下：

- `timescale 1ns/1ps

- module tb_count;

- reg Resetn_test;

- reg Clock_test;

- reg E_test;

- wire [3:0]Q_test;

- initial

- begin

- Resetn_test=0;

- Clock_test=0;

- E_test=1;

- #30 Resetn_test=1;

- #40 E_test=0;

- #40 Resetn_test=0;

- #40 E_test=1;Resetn_test=1;

- end

- always #20 Clock_test=~Clock_test;

- count UUT_count(.Resetn(Resetn_test),.Clock(Clock_test),.E(E_test),.Q(Q_test));

- endmodule

- 仿真波形如下：

- 综合电路图如下：

- 波形分析：

- 0~20ns内，Clock_test=0，Q_test为随机值;

- 20ns时刻，时钟处于上升沿状态，此时Resetn=0，执行复位功能，Q_test=0；

- 60ns时刻，时钟处于上升沿状态，此时Resetn=1，E=1，执行计数功能，Q_test=1；

- 100ns时刻，时钟处于上升沿状态，此时Resetn=1，E=0，停止技术，Q_test仍等于1；

- 140ns时刻，时钟处于上升沿状态，此时Resetn=0，执行复位功能，Q_test=0；

- 此后Resetn=1，E=1，每隔40ns时钟处于上升沿状态，Q_test+1，直到Q_test=f，下一时钟上升沿到来时，Q_test溢出，Q_test=0，重新计数。

由此可以判定，当Resetn=0时，电路能够复位；该电路能按预期增加计数；当Q_test=f时，继续计数可以按预定溢出，Q_test=0。

- 时钟频率20M,定时为1秒的定时器

- verilog代码如下：

- module timer(Resetn,Clock,E,flag,Q);

- input Resetn,Clock,E;

- output flag;

- output reg [31:0]Q;

- assign flag = (Q == 32'd20000000)?1:0;

- always @(posedge Clock)

- if(!Resetn)

- Q<=0;

- else if(E&&Q<32'd20000000)

- Q<=Q+1;

- endmodule

- testbench测试文件如下：

- `timescale 1ns/1ps

- module tb_timer;

- reg Resetn_test;

- reg Clock_test;

- reg E_test;

- wire flag_test;

- wire [31:0]Q_test;

- initial

- begin

- Resetn_test=0;

- Clock_test=0;

- E_test=1;

- #30 Resetn_test=1;

- end

- always #25 Clock_test=~Clock_test;

- timer UUT_timer(.Resetn(Resetn_test),.Clock(Clock_test),.E(E_test),.flag(flag_test),.Q(Q_test));

- endmodule

- 仿真波形如下：

- 综合电路图如下：

- 波形分析：

- 设置Clock_test每25ns变化一次可得到时钟周期为50ns的时钟，即时钟频率为20MHz；

- 0~25ns内，Clock_test=0，Q_test为随机值;

- 25ns时刻，时钟处于上升沿状态，此时Resetn_test=0，执行复位功能，Q_test=0，计数开始。

- 此后每个时钟上升沿Resetn_test=1，执行计数功能，直到Q_test = 32’h01312d00 = 20000000时停止计数，此时定时为1s，flag_test=1，表示已到达定时时间。

- 综上，该电路实现了时钟频率20M,定时为1秒的一个定时器

- 串并转换器

- verilog代码如下：

- module serial_to_parallel_4bit(R,L,w,Clock,Q);

- input [3:0]R;

- input L,w,Clock;

- output wire [3:0]Q;

- muxdff Stage3 (w,R[3],L,Clock,Q[3]);

- muxdff Stage2 (Q[3],R[2],L,Clock,Q[2]);

- muxdff Stage1 (Q[2],R[1],L,Clock,Q[1]);

- muxdff Stage0 (Q[1],R[0],L,Clock,Q[0]);

- endmodule

- module muxdff(D0,D1,Sel,Clock,Q);

- input D0,D1,Sel,Clock;

- output reg Q;

- always @(posedge Clock)

- if(!Sel)

- Q<=D0;

- else

- Q<=D1;

- endmodule

- testbench测试文件如下：

- `timescale 1ns/1ps

- module tb_serial_to_parallel_4bit;

- reg [3:0]R_test;

- reg L_test;

- reg w_test;

- reg Clock_test;

- wire [3:0]Q_test;

- initial

- begin

- R_test=4'b0100;

- L_test=1;

- w_test=1;

- Clock_test=0;

- #30 L_test=0;

- #80 w_test=0;

- #40 L_test=1;R_test=4'b1111;

- #40 L_test=0;

- end

- always #20 Clock_test=~Clock_test;

- serial_to_parallel_4bit UUT_serial_to_parallel_4bit(.R(R_test),.Clock(Clock_test),.L(L_test),.w(w_test),.Q(Q_test));

- endmodule

- 仿真波形如下：

- 综合电路图如下：

- 波形分析：

- 0~20ns内，Clock_test=0，Q_test为随机值;

- 20ns时刻，时钟处于上升沿状态，此时L_test=1，处于并行接收模式，

- Q_test = R_test = 4’b0100 = 4；

- 60ns时刻，时钟处于上升沿状态，此时L_test=0，处于移位寄存器工作模式

- w_test=1，Q_test=4’b1010=a；

- 100ns时刻，时钟处于上升沿状态，L_test=0，

- w_test=1，Q_test=4’b1101=d；

- 140ns时刻，时钟处于上升沿状态，L_test=0，

- w_test=0，Q_test=4’b0110=6；

- 180ns时刻，时钟处于上升沿状态，L_test=1，处于并行接收模式，

- Q_test = R_test = 4’b1111 = f；

- 此后L_test=0，处于移位寄存器工作模式

- Q_test依次等于，4’b0111=7，4’b0011=3，4’b0001=1，4’b0000=0；

- 综上，该电路实现了串行加载和并行读取数据的功能，也即实现了串并转换器

- 本次实验收获和心得

- 本次实验成功安装了QuartusII软件，掌握了软件的使用方法和设计流程，学习了可综合时序逻辑电路测试模块的编写、综合和不同层次的仿真。通过实验我更加体会到了时序逻辑与组合逻辑的区别，了解了不同工具之间配合使用的方法。